9. Opis i numeracja punktów abonenckich

9.1. Założenia systemu numeracji

W projekcie zastosowano dwa równoległe sposoby identyfikacji punktów: oznaczenie projektowe zgodne z rysunkami oraz numerację techniczną wykorzystywaną w tabelach kablowych i zestawieniach patchpaneli.

Dla gniazd LAN przyjęto układ: [kondygnacja].[kod pomieszczenia].G[nr gniazda].[port], np. 1.B1.G01.1. Dla punktów Wi‑Fi przyjęto układ: [kondygnacja].[kod AP].P[nr punktu].1, np. 2.AP2.P03.1. Dla kamer przyjęto układ: [kondygnacja].[W/Z].P[nr punktu].1, gdzie W oznacza kamerę wewnętrzną, a Z kamerę zewnętrzną.

9.2. Podział punktów na szafy dystrybucyjne

Zgodnie z przyjętą koncepcją wszystkie urządzenia jednego typu zakończono w odrębnych szafach dystrybucyjnych zlokalizowanych na parterze: szafa SZ‑LAN dla gniazd użytkowników, szafa SZ‑WIFI dla punktów dostępowych oraz szafa SZ‑CCTV dla systemu monitoringu.

| Szafa | Przeznaczenie | Patchpanele | Przełączniki | Liczba punktów | Suma oszacowanej długości [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ-LAN | Gniazda LAN / RJ45 | PP-LAN-01 do PP-LAN-06 | SW-LAN-01 do SW-LAN-06 | 242 | 7112 |
| SZ-WIFI | Punkty dostępowe Wi-Fi | PP-WIFI-01 | SW-WIFI-01 | 30 | 924 |
| SZ-CCTV | Monitoring CCTV (W i Z) | PP-CCTV-01 | SW-CCTV-01 | 15 | 312 |

9.3. Pełna tabela punktów LAN

| Kondygnacja | Nr kondygnacji | Pomieszczenie | Kod pomieszczenia | Nr gniazda w pomieszczeniu | Port w gnieździe | Oznaczenie projektowe | Numeracja techniczna | Typ punktu | Szafa | Patchpanel | Port patchpanelu | Switch | Port switcha | Oszacowana długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 1 | 1 | B1.01 | 1.B1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 1 | SW-LAN-01 | 1 | 46 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 1 | 2 | B1.02 | 1.B1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 2 | SW-LAN-01 | 2 | 46 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 2 | 1 | B1.03 | 1.B1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 3 | SW-LAN-01 | 3 | 44 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 2 | 2 | B1.04 | 1.B1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 4 | SW-LAN-01 | 4 | 44 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 3 | 1 | B1.05 | 1.B1.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 5 | SW-LAN-01 | 5 | 42 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 3 | 2 | B1.06 | 1.B1.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 6 | SW-LAN-01 | 6 | 42 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 4 | 1 | B1.07 | 1.B1.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 7 | SW-LAN-01 | 7 | 40 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 4 | 2 | B1.08 | 1.B1.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 8 | SW-LAN-01 | 8 | 40 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 5 | 1 | B1.09 | 1.B1.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 9 | SW-LAN-01 | 9 | 38 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 5 | 2 | B1.10 | 1.B1.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 10 | SW-LAN-01 | 10 | 38 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 6 | 1 | B1.11 | 1.B1.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 11 | SW-LAN-01 | 11 | 36 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 6 | 2 | B1.12 | 1.B1.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 12 | SW-LAN-01 | 12 | 36 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 7 | 1 | B1.13 | 1.B1.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 13 | SW-LAN-01 | 13 | 34 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 7 | 2 | B1.14 | 1.B1.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 14 | SW-LAN-01 | 14 | 34 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 8 | 1 | B1.15 | 1.B1.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 15 | SW-LAN-01 | 15 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 8 | 2 | B1.16 | 1.B1.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 16 | SW-LAN-01 | 16 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 9 | 1 | B1.17 | 1.B1.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 17 | SW-LAN-01 | 17 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 1 | B1 | 9 | 2 | B1.18 | 1.B1.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 18 | SW-LAN-01 | 18 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 1 | 1 | B2.01 | 1.B2.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 19 | SW-LAN-01 | 19 | 38 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 1 | 2 | B2.02 | 1.B2.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 20 | SW-LAN-01 | 20 | 38 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 2 | 1 | B2.03 | 1.B2.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 21 | SW-LAN-01 | 21 | 36 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 2 | 2 | B2.04 | 1.B2.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 22 | SW-LAN-01 | 22 | 36 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 3 | 1 | B2.05 | 1.B2.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 23 | SW-LAN-01 | 23 | 34 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 3 | 2 | B2.06 | 1.B2.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 24 | SW-LAN-01 | 24 | 34 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 4 | 1 | B2.07 | 1.B2.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 25 | SW-LAN-01 | 25 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 4 | 2 | B2.08 | 1.B2.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 26 | SW-LAN-01 | 26 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 5 | 1 | B2.09 | 1.B2.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 27 | SW-LAN-01 | 27 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 5 | 2 | B2.10 | 1.B2.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 28 | SW-LAN-01 | 28 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 6 | 1 | B2.11 | 1.B2.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 29 | SW-LAN-01 | 29 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 6 | 2 | B2.12 | 1.B2.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 30 | SW-LAN-01 | 30 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 7 | 1 | B2.13 | 1.B2.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 31 | SW-LAN-01 | 31 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 7 | 2 | B2.14 | 1.B2.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 32 | SW-LAN-01 | 32 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 8 | 1 | B2.15 | 1.B2.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 33 | SW-LAN-01 | 33 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 8 | 2 | B2.16 | 1.B2.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 34 | SW-LAN-01 | 34 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 9 | 1 | B2.17 | 1.B2.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 35 | SW-LAN-01 | 35 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 2 | B2 | 9 | 2 | B2.18 | 1.B2.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 36 | SW-LAN-01 | 36 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 1 | 1 | B3.01 | 1.B3.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 37 | SW-LAN-01 | 37 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 1 | 2 | B3.02 | 1.B3.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 38 | SW-LAN-01 | 38 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 2 | 1 | B3.03 | 1.B3.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 39 | SW-LAN-01 | 39 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 2 | 2 | B3.04 | 1.B3.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 40 | SW-LAN-01 | 40 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 3 | 1 | B3.05 | 1.B3.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 41 | SW-LAN-01 | 41 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 3 | 2 | B3.06 | 1.B3.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 42 | SW-LAN-01 | 42 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 4 | 1 | B3.07 | 1.B3.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 43 | SW-LAN-01 | 43 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 4 | 2 | B3.08 | 1.B3.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 44 | SW-LAN-01 | 44 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 5 | 1 | B3.09 | 1.B3.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 45 | SW-LAN-01 | 45 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 5 | 2 | B3.10 | 1.B3.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 46 | SW-LAN-01 | 46 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 6 | 1 | B3.11 | 1.B3.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 47 | SW-LAN-01 | 47 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 6 | 2 | B3.12 | 1.B3.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-01 | 48 | SW-LAN-01 | 48 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 7 | 1 | B3.13 | 1.B3.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 1 | SW-LAN-02 | 1 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 7 | 2 | B3.14 | 1.B3.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 2 | SW-LAN-02 | 2 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 8 | 1 | B3.15 | 1.B3.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 3 | SW-LAN-02 | 3 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 8 | 2 | B3.16 | 1.B3.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 4 | SW-LAN-02 | 4 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 9 | 1 | B3.17 | 1.B3.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 5 | SW-LAN-02 | 5 | 14 |
| Parter | 1 | Biuro 3 | B3 | 9 | 2 | B3.18 | 1.B3.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 6 | SW-LAN-02 | 6 | 14 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 1 | 1 | B4.01 | 1.B4.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 7 | SW-LAN-02 | 7 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 1 | 2 | B4.02 | 1.B4.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 8 | SW-LAN-02 | 8 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 2 | 1 | B4.03 | 1.B4.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 9 | SW-LAN-02 | 9 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 2 | 2 | B4.04 | 1.B4.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 10 | SW-LAN-02 | 10 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 3 | 1 | B4.05 | 1.B4.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 11 | SW-LAN-02 | 11 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 3 | 2 | B4.06 | 1.B4.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 12 | SW-LAN-02 | 12 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 4 | 1 | B4.07 | 1.B4.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 13 | SW-LAN-02 | 13 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 4 | 2 | B4.08 | 1.B4.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 14 | SW-LAN-02 | 14 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 5 | 1 | B4.09 | 1.B4.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 15 | SW-LAN-02 | 15 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 5 | 2 | B4.10 | 1.B4.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 16 | SW-LAN-02 | 16 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 6 | 1 | B4.11 | 1.B4.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 17 | SW-LAN-02 | 17 | 14 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 6 | 2 | B4.12 | 1.B4.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 18 | SW-LAN-02 | 18 | 14 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 7 | 1 | B4.13 | 1.B4.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 19 | SW-LAN-02 | 19 | 12 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 7 | 2 | B4.14 | 1.B4.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 20 | SW-LAN-02 | 20 | 12 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 8 | 1 | B4.15 | 1.B4.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 21 | SW-LAN-02 | 21 | 10 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 8 | 2 | B4.16 | 1.B4.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 22 | SW-LAN-02 | 22 | 10 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 9 | 1 | B4.17 | 1.B4.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 23 | SW-LAN-02 | 23 | 8 |
| Parter | 1 | Biuro 4 | B4 | 9 | 2 | B4.18 | 1.B4.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 24 | SW-LAN-02 | 24 | 8 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 1 | 1 | B5.01 | 1.B5.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 25 | SW-LAN-02 | 25 | 40 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 1 | 2 | B5.02 | 1.B5.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 26 | SW-LAN-02 | 26 | 40 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 2 | 1 | B5.03 | 1.B5.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 27 | SW-LAN-02 | 27 | 38 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 2 | 2 | B5.04 | 1.B5.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 28 | SW-LAN-02 | 28 | 38 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 3 | 1 | B5.05 | 1.B5.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 29 | SW-LAN-02 | 29 | 36 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 3 | 2 | B5.06 | 1.B5.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 30 | SW-LAN-02 | 30 | 36 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 4 | 1 | B5.07 | 1.B5.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 31 | SW-LAN-02 | 31 | 34 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 4 | 2 | B5.08 | 1.B5.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 32 | SW-LAN-02 | 32 | 34 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 5 | 1 | B5.09 | 1.B5.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 33 | SW-LAN-02 | 33 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 5 | 2 | B5.10 | 1.B5.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 34 | SW-LAN-02 | 34 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 6 | 1 | B5.11 | 1.B5.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 35 | SW-LAN-02 | 35 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 6 | 2 | B5.12 | 1.B5.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 36 | SW-LAN-02 | 36 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 7 | 1 | B5.13 | 1.B5.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 37 | SW-LAN-02 | 37 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 7 | 2 | B5.14 | 1.B5.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 38 | SW-LAN-02 | 38 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 8 | 1 | B5.15 | 1.B5.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 39 | SW-LAN-02 | 39 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 8 | 2 | B5.16 | 1.B5.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 40 | SW-LAN-02 | 40 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 9 | 1 | B5.17 | 1.B5.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 41 | SW-LAN-02 | 41 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 5 | B5 | 9 | 2 | B5.18 | 1.B5.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 42 | SW-LAN-02 | 42 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 1 | 1 | B6.01 | 1.B6.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 43 | SW-LAN-02 | 43 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 1 | 2 | B6.02 | 1.B6.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 44 | SW-LAN-02 | 44 | 32 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 2 | 1 | B6.03 | 1.B6.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 45 | SW-LAN-02 | 45 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 2 | 2 | B6.04 | 1.B6.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 46 | SW-LAN-02 | 46 | 30 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 3 | 1 | B6.05 | 1.B6.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 47 | SW-LAN-02 | 47 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 3 | 2 | B6.06 | 1.B6.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-02 | 48 | SW-LAN-02 | 48 | 28 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 4 | 1 | B6.07 | 1.B6.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 1 | SW-LAN-03 | 1 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 4 | 2 | B6.08 | 1.B6.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 2 | SW-LAN-03 | 2 | 26 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 5 | 1 | B6.09 | 1.B6.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 3 | SW-LAN-03 | 3 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 5 | 2 | B6.10 | 1.B6.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 4 | SW-LAN-03 | 4 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 6 | 1 | B6.11 | 1.B6.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 5 | SW-LAN-03 | 5 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 6 | 2 | B6.12 | 1.B6.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 6 | SW-LAN-03 | 6 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 7 | 1 | B6.13 | 1.B6.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 7 | SW-LAN-03 | 7 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 7 | 2 | B6.14 | 1.B6.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 8 | SW-LAN-03 | 8 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 8 | 1 | B6.15 | 1.B6.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 9 | SW-LAN-03 | 9 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 8 | 2 | B6.16 | 1.B6.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 10 | SW-LAN-03 | 10 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 9 | 1 | B6.17 | 1.B6.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 11 | SW-LAN-03 | 11 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 6 | B6 | 9 | 2 | B6.18 | 1.B6.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 12 | SW-LAN-03 | 12 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 1 | 1 | B7.01 | 1.B7.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 13 | SW-LAN-03 | 13 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 1 | 2 | B7.02 | 1.B7.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 14 | SW-LAN-03 | 14 | 24 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 2 | 1 | B7.03 | 1.B7.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 15 | SW-LAN-03 | 15 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 2 | 2 | B7.04 | 1.B7.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 16 | SW-LAN-03 | 16 | 22 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 3 | 1 | B7.05 | 1.B7.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 17 | SW-LAN-03 | 17 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 3 | 2 | B7.06 | 1.B7.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 18 | SW-LAN-03 | 18 | 20 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 4 | 1 | B7.07 | 1.B7.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 19 | SW-LAN-03 | 19 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 4 | 2 | B7.08 | 1.B7.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 20 | SW-LAN-03 | 20 | 18 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 5 | 1 | B7.09 | 1.B7.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 21 | SW-LAN-03 | 21 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 5 | 2 | B7.10 | 1.B7.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 22 | SW-LAN-03 | 22 | 16 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 6 | 1 | B7.11 | 1.B7.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 23 | SW-LAN-03 | 23 | 14 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 6 | 2 | B7.12 | 1.B7.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 24 | SW-LAN-03 | 24 | 14 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 7 | 1 | B7.13 | 1.B7.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 25 | SW-LAN-03 | 25 | 12 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 7 | 2 | B7.14 | 1.B7.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 26 | SW-LAN-03 | 26 | 12 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 8 | 1 | B7.15 | 1.B7.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 27 | SW-LAN-03 | 27 | 10 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 8 | 2 | B7.16 | 1.B7.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 28 | SW-LAN-03 | 28 | 10 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 9 | 1 | B7.17 | 1.B7.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 29 | SW-LAN-03 | 29 | 8 |
| Parter | 1 | Biuro 7 | B7 | 9 | 2 | B7.18 | 1.B7.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 30 | SW-LAN-03 | 30 | 8 |
| Parter | 1 | Kuchnia 1 | K1 | 1 | 1 | K1.01 | 1.K1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 31 | SW-LAN-03 | 31 | 12 |
| Parter | 1 | Kuchnia 1 | K1 | 1 | 2 | K1.02 | 1.K1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 32 | SW-LAN-03 | 32 | 12 |
| Parter | 1 | Pokój socjalny 1 | PS1 | 1 | 1 | PS1.01 | 1.PS1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 33 | SW-LAN-03 | 33 | 42 |
| Parter | 1 | Pokój socjalny 1 | PS1 | 1 | 2 | PS1.02 | 1.PS1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 34 | SW-LAN-03 | 34 | 42 |
| Parter | 1 | Pokój socjalny 1 | PS1 | 2 | 1 | PS1.03 | 1.PS1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 35 | SW-LAN-03 | 35 | 38 |
| Parter | 1 | Pokój socjalny 1 | PS1 | 2 | 2 | PS1.04 | 1.PS1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 36 | SW-LAN-03 | 36 | 38 |
| Parter | 1 | Serwerownia | S1 | 1 | 1 | S1.01 | 1.S1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 37 | SW-LAN-03 | 37 | 4 |
| Parter | 1 | Serwerownia | S1 | 1 | 2 | S1.02 | 1.S1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 38 | SW-LAN-03 | 38 | 4 |
| Parter | 1 | Serwerownia | S1 | 2 | 1 | S1.03 | 1.S1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 39 | SW-LAN-03 | 39 | 6 |
| Parter | 1 | Serwerownia | S1 | 2 | 2 | S1.04 | 1.S1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 40 | SW-LAN-03 | 40 | 6 |
| Parter | 1 | Pokój techniczny 1 | PT1 | 1 | 1 | PT1.01 | 1.PT1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 41 | SW-LAN-03 | 41 | 8 |
| Parter | 1 | Pokój techniczny 1 | PT1 | 1 | 2 | PT1.02 | 1.PT1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 42 | SW-LAN-03 | 42 | 8 |
| Parter | 1 | Pokój techniczny 1 | PT1 | 2 | 1 | PT1.03 | 1.PT1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 43 | SW-LAN-03 | 43 | 10 |
| Parter | 1 | Pokój techniczny 1 | PT1 | 2 | 2 | PT1.04 | 1.PT1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 44 | SW-LAN-03 | 44 | 10 |
| Parter | 1 | Korytarz parter | H1 | 1 | 1 | H1.01 | 1.H1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 45 | SW-LAN-03 | 45 | 16 |
| Parter | 1 | Korytarz parter | H1 | 1 | 2 | H1.02 | 1.H1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 46 | SW-LAN-03 | 46 | 16 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 1 | 1 | B8.01 | 2.B8.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 47 | SW-LAN-03 | 47 | 44 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 1 | 2 | B8.02 | 2.B8.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-03 | 48 | SW-LAN-03 | 48 | 44 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 2 | 1 | B8.03 | 2.B8.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 1 | SW-LAN-04 | 1 | 42 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 2 | 2 | B8.04 | 2.B8.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 2 | SW-LAN-04 | 2 | 42 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 3 | 1 | B8.05 | 2.B8.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 3 | SW-LAN-04 | 3 | 40 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 3 | 2 | B8.06 | 2.B8.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 4 | SW-LAN-04 | 4 | 40 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 4 | 1 | B8.07 | 2.B8.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 5 | SW-LAN-04 | 5 | 38 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 4 | 2 | B8.08 | 2.B8.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 6 | SW-LAN-04 | 6 | 38 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 5 | 1 | B8.09 | 2.B8.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 7 | SW-LAN-04 | 7 | 36 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 5 | 2 | B8.10 | 2.B8.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 8 | SW-LAN-04 | 8 | 36 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 6 | 1 | B8.11 | 2.B8.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 9 | SW-LAN-04 | 9 | 34 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 6 | 2 | B8.12 | 2.B8.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 10 | SW-LAN-04 | 10 | 34 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 7 | 1 | B8.13 | 2.B8.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 11 | SW-LAN-04 | 11 | 32 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 7 | 2 | B8.14 | 2.B8.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 12 | SW-LAN-04 | 12 | 32 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 8 | 1 | B8.15 | 2.B8.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 13 | SW-LAN-04 | 13 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro 8 | B8 | 8 | 2 | B8.16 | 2.B8.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 14 | SW-LAN-04 | 14 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 1 | 1 | B9.01 | 2.B9.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 15 | SW-LAN-04 | 15 | 36 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 1 | 2 | B9.02 | 2.B9.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 16 | SW-LAN-04 | 16 | 36 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 2 | 1 | B9.03 | 2.B9.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 17 | SW-LAN-04 | 17 | 34 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 2 | 2 | B9.04 | 2.B9.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 18 | SW-LAN-04 | 18 | 34 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 3 | 1 | B9.05 | 2.B9.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 19 | SW-LAN-04 | 19 | 32 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 3 | 2 | B9.06 | 2.B9.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 20 | SW-LAN-04 | 20 | 32 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 4 | 1 | B9.07 | 2.B9.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 21 | SW-LAN-04 | 21 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 4 | 2 | B9.08 | 2.B9.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 22 | SW-LAN-04 | 22 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 5 | 1 | B9.09 | 2.B9.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 23 | SW-LAN-04 | 23 | 28 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 5 | 2 | B9.10 | 2.B9.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 24 | SW-LAN-04 | 24 | 28 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 6 | 1 | B9.11 | 2.B9.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 25 | SW-LAN-04 | 25 | 26 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 6 | 2 | B9.12 | 2.B9.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 26 | SW-LAN-04 | 26 | 26 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 7 | 1 | B9.13 | 2.B9.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 27 | SW-LAN-04 | 27 | 24 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 7 | 2 | B9.14 | 2.B9.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 28 | SW-LAN-04 | 28 | 24 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 8 | 1 | B9.15 | 2.B9.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 29 | SW-LAN-04 | 29 | 22 |
| Piętro | 2 | Biuro 9 | B9 | 8 | 2 | B9.16 | 2.B9.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 30 | SW-LAN-04 | 30 | 22 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 1 | 1 | B10.01 | 2.B10.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 31 | SW-LAN-04 | 31 | 48 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 1 | 2 | B10.02 | 2.B10.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 32 | SW-LAN-04 | 32 | 48 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 2 | 1 | B10.03 | 2.B10.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 33 | SW-LAN-04 | 33 | 46 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 2 | 2 | B10.04 | 2.B10.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 34 | SW-LAN-04 | 34 | 46 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 3 | 1 | B10.05 | 2.B10.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 35 | SW-LAN-04 | 35 | 44 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 3 | 2 | B10.06 | 2.B10.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 36 | SW-LAN-04 | 36 | 44 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 4 | 1 | B10.07 | 2.B10.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 37 | SW-LAN-04 | 37 | 42 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 4 | 2 | B10.08 | 2.B10.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 38 | SW-LAN-04 | 38 | 42 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 5 | 1 | B10.09 | 2.B10.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 39 | SW-LAN-04 | 39 | 40 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 5 | 2 | B10.10 | 2.B10.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 40 | SW-LAN-04 | 40 | 40 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 6 | 1 | B10.11 | 2.B10.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 41 | SW-LAN-04 | 41 | 38 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 6 | 2 | B10.12 | 2.B10.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 42 | SW-LAN-04 | 42 | 38 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 7 | 1 | B10.13 | 2.B10.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 43 | SW-LAN-04 | 43 | 36 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 7 | 2 | B10.14 | 2.B10.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 44 | SW-LAN-04 | 44 | 36 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 8 | 1 | B10.15 | 2.B10.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 45 | SW-LAN-04 | 45 | 34 |
| Piętro | 2 | Biuro 10 | B10 | 8 | 2 | B10.16 | 2.B10.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 46 | SW-LAN-04 | 46 | 34 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 1 | 1 | SK1.01 | 2.SK1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 47 | SW-LAN-04 | 47 | 60 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 1 | 2 | SK1.02 | 2.SK1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-04 | 48 | SW-LAN-04 | 48 | 60 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 2 | 1 | SK1.03 | 2.SK1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 1 | SW-LAN-05 | 1 | 58 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 2 | 2 | SK1.04 | 2.SK1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 2 | SW-LAN-05 | 2 | 58 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 3 | 1 | SK1.05 | 2.SK1.G03.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 3 | SW-LAN-05 | 3 | 56 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 3 | 2 | SK1.06 | 2.SK1.G03.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 4 | SW-LAN-05 | 4 | 56 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 4 | 1 | SK1.07 | 2.SK1.G04.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 5 | SW-LAN-05 | 5 | 54 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 4 | 2 | SK1.08 | 2.SK1.G04.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 6 | SW-LAN-05 | 6 | 54 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 5 | 1 | SK1.09 | 2.SK1.G05.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 7 | SW-LAN-05 | 7 | 52 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 5 | 2 | SK1.10 | 2.SK1.G05.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 8 | SW-LAN-05 | 8 | 52 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 6 | 1 | SK1.11 | 2.SK1.G06.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 9 | SW-LAN-05 | 9 | 50 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 6 | 2 | SK1.12 | 2.SK1.G06.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 10 | SW-LAN-05 | 10 | 50 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 7 | 1 | SK1.13 | 2.SK1.G07.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 11 | SW-LAN-05 | 11 | 48 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 7 | 2 | SK1.14 | 2.SK1.G07.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 12 | SW-LAN-05 | 12 | 48 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 8 | 1 | SK1.15 | 2.SK1.G08.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 13 | SW-LAN-05 | 13 | 46 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 8 | 2 | SK1.16 | 2.SK1.G08.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 14 | SW-LAN-05 | 14 | 46 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 9 | 1 | SK1.17 | 2.SK1.G09.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 15 | SW-LAN-05 | 15 | 44 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 9 | 2 | SK1.18 | 2.SK1.G09.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 16 | SW-LAN-05 | 16 | 44 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 10 | 1 | SK1.19 | 2.SK1.G10.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 17 | SW-LAN-05 | 17 | 42 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 10 | 2 | SK1.20 | 2.SK1.G10.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 18 | SW-LAN-05 | 18 | 42 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 11 | 1 | SK1.21 | 2.SK1.G11.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 19 | SW-LAN-05 | 19 | 40 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 11 | 2 | SK1.22 | 2.SK1.G11.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 20 | SW-LAN-05 | 20 | 40 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 12 | 1 | SK1.23 | 2.SK1.G12.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 21 | SW-LAN-05 | 21 | 38 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 12 | 2 | SK1.24 | 2.SK1.G12.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 22 | SW-LAN-05 | 22 | 38 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 13 | 1 | SK1.25 | 2.SK1.G13.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 23 | SW-LAN-05 | 23 | 36 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 13 | 2 | SK1.26 | 2.SK1.G13.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 24 | SW-LAN-05 | 24 | 36 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 14 | 1 | SK1.27 | 2.SK1.G14.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 25 | SW-LAN-05 | 25 | 34 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 14 | 2 | SK1.28 | 2.SK1.G14.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 26 | SW-LAN-05 | 26 | 34 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 15 | 1 | SK1.29 | 2.SK1.G15.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 27 | SW-LAN-05 | 27 | 32 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 15 | 2 | SK1.30 | 2.SK1.G15.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 28 | SW-LAN-05 | 28 | 32 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 16 | 1 | SK1.31 | 2.SK1.G16.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 29 | SW-LAN-05 | 29 | 30 |
| Piętro | 2 | Sala konferencyjna | SK1 | 16 | 2 | SK1.32 | 2.SK1.G16.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 30 | SW-LAN-05 | 30 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro Menadżera | BM1 | 1 | 1 | BM1.01 | 2.BM1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 31 | SW-LAN-05 | 31 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro Menadżera | BM1 | 1 | 2 | BM1.02 | 2.BM1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 32 | SW-LAN-05 | 32 | 30 |
| Piętro | 2 | Biuro Menadżera | BM1 | 2 | 1 | BM1.03 | 2.BM1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 33 | SW-LAN-05 | 33 | 26 |
| Piętro | 2 | Biuro Menadżera | BM1 | 2 | 2 | BM1.04 | 2.BM1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 34 | SW-LAN-05 | 34 | 26 |
| Piętro | 2 | Biuro Dyrektora | BD1 | 1 | 1 | BD1.01 | 2.BD1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 35 | SW-LAN-05 | 35 | 32 |
| Piętro | 2 | Biuro Dyrektora | BD1 | 1 | 2 | BD1.02 | 2.BD1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 36 | SW-LAN-05 | 36 | 32 |
| Piętro | 2 | Biuro Dyrektora | BD1 | 2 | 1 | BD1.03 | 2.BD1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 37 | SW-LAN-05 | 37 | 28 |
| Piętro | 2 | Biuro Dyrektora | BD1 | 2 | 2 | BD1.04 | 2.BD1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 38 | SW-LAN-05 | 38 | 28 |
| Piętro | 2 | HR / Administracja | HR1 | 1 | 1 | HR1.01 | 2.HR1.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 39 | SW-LAN-05 | 39 | 22 |
| Piętro | 2 | HR / Administracja | HR1 | 1 | 2 | HR1.02 | 2.HR1.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 40 | SW-LAN-05 | 40 | 22 |
| Piętro | 2 | HR / Administracja | HR1 | 2 | 1 | HR1.03 | 2.HR1.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 41 | SW-LAN-05 | 41 | 20 |
| Piętro | 2 | HR / Administracja | HR1 | 2 | 2 | HR1.04 | 2.HR1.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 42 | SW-LAN-05 | 42 | 20 |
| Piętro | 2 | Kuchnia 2 | K2 | 1 | 1 | K2.01 | 2.K2.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 43 | SW-LAN-05 | 43 | 24 |
| Piętro | 2 | Kuchnia 2 | K2 | 1 | 2 | K2.02 | 2.K2.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 44 | SW-LAN-05 | 44 | 24 |
| Piętro | 2 | Pokój techniczny 2 | PT2 | 1 | 1 | PT2.01 | 2.PT2.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 45 | SW-LAN-05 | 45 | 18 |
| Piętro | 2 | Pokój techniczny 2 | PT2 | 1 | 2 | PT2.02 | 2.PT2.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 46 | SW-LAN-05 | 46 | 18 |
| Piętro | 2 | Pokój techniczny 2 | PT2 | 2 | 1 | PT2.03 | 2.PT2.G02.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 47 | SW-LAN-05 | 47 | 16 |
| Piętro | 2 | Pokój techniczny 2 | PT2 | 2 | 2 | PT2.04 | 2.PT2.G02.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-05 | 48 | SW-LAN-05 | 48 | 16 |
| Piętro | 2 | Korytarz piętro | H2 | 1 | 1 | H2.01 | 2.H2.G01.1 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-06 | 1 | SW-LAN-06 | 1 | 26 |
| Piętro | 2 | Korytarz piętro | H2 | 1 | 2 | H2.02 | 2.H2.G01.2 | LAN | SZ-LAN | PP-LAN-06 | 2 | SW-LAN-06 | 2 | 26 |

9.4. Pełna tabela punktów Wi‑Fi

| Kondygnacja | Nr kondygnacji | Lokalizacja | Nr punktu | Port | Oznaczenie projektowe | Numeracja techniczna | Typ punktu | Szafa | Patchpanel | Port patchpanelu | Switch | Port switcha | Oszacowana długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter | 1 | Parter | 1 | 1 | AP1.01 | 1.AP1.P01.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 1 | SW-WIFI-01 | 1 | 42 |
| Parter | 1 | Parter | 2 | 1 | AP1.02 | 1.AP1.P02.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 2 | SW-WIFI-01 | 2 | 38 |
| Parter | 1 | Parter | 3 | 1 | AP1.03 | 1.AP1.P03.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 3 | SW-WIFI-01 | 3 | 34 |
| Parter | 1 | Parter | 4 | 1 | AP1.04 | 1.AP1.P04.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 4 | SW-WIFI-01 | 4 | 30 |
| Parter | 1 | Parter | 5 | 1 | AP1.05 | 1.AP1.P05.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 5 | SW-WIFI-01 | 5 | 26 |
| Parter | 1 | Parter | 6 | 1 | AP1.06 | 1.AP1.P06.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 6 | SW-WIFI-01 | 6 | 22 |
| Parter | 1 | Parter | 7 | 1 | AP1.07 | 1.AP1.P07.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 7 | SW-WIFI-01 | 7 | 18 |
| Parter | 1 | Parter | 8 | 1 | AP1.08 | 1.AP1.P08.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 8 | SW-WIFI-01 | 8 | 14 |
| Parter | 1 | Parter | 9 | 1 | AP1.09 | 1.AP1.P09.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 9 | SW-WIFI-01 | 9 | 12 |
| Parter | 1 | Parter | 10 | 1 | AP1.10 | 1.AP1.P10.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 10 | SW-WIFI-01 | 10 | 16 |
| Parter | 1 | Parter | 11 | 1 | AP1.11 | 1.AP1.P11.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 11 | SW-WIFI-01 | 11 | 20 |
| Parter | 1 | Parter | 12 | 1 | AP1.12 | 1.AP1.P12.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 12 | SW-WIFI-01 | 12 | 24 |
| Parter | 1 | Parter | 13 | 1 | AP1.13 | 1.AP1.P13.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 13 | SW-WIFI-01 | 13 | 28 |
| Parter | 1 | Parter | 14 | 1 | AP1.14 | 1.AP1.P14.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 14 | SW-WIFI-01 | 14 | 32 |
| Parter | 1 | Parter | 15 | 1 | AP1.15 | 1.AP1.P15.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 15 | SW-WIFI-01 | 15 | 36 |
| Parter | 1 | Parter | 16 | 1 | AP1.16 | 1.AP1.P16.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 16 | SW-WIFI-01 | 16 | 40 |
| Piętro | 2 | Piętro | 1 | 1 | AP2.01 | 2.AP2.P01.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 17 | SW-WIFI-01 | 17 | 50 |
| Piętro | 2 | Piętro | 2 | 1 | AP2.02 | 2.AP2.P02.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 18 | SW-WIFI-01 | 18 | 46 |
| Piętro | 2 | Piętro | 3 | 1 | AP2.03 | 2.AP2.P03.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 19 | SW-WIFI-01 | 19 | 42 |
| Piętro | 2 | Piętro | 4 | 1 | AP2.04 | 2.AP2.P04.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 20 | SW-WIFI-01 | 20 | 38 |
| Piętro | 2 | Piętro | 5 | 1 | AP2.05 | 2.AP2.P05.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 21 | SW-WIFI-01 | 21 | 34 |
| Piętro | 2 | Piętro | 6 | 1 | AP2.06 | 2.AP2.P06.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 22 | SW-WIFI-01 | 22 | 30 |
| Piętro | 2 | Piętro | 7 | 1 | AP2.07 | 2.AP2.P07.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 23 | SW-WIFI-01 | 23 | 26 |
| Piętro | 2 | Piętro | 8 | 1 | AP2.08 | 2.AP2.P08.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 24 | SW-WIFI-01 | 24 | 22 |
| Piętro | 2 | Piętro | 9 | 1 | AP2.09 | 2.AP2.P09.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 25 | SW-WIFI-01 | 25 | 24 |
| Piętro | 2 | Piętro | 10 | 1 | AP2.10 | 2.AP2.P10.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 26 | SW-WIFI-01 | 26 | 28 |
| Piętro | 2 | Piętro | 11 | 1 | AP2.11 | 2.AP2.P11.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 27 | SW-WIFI-01 | 27 | 32 |
| Piętro | 2 | Piętro | 12 | 1 | AP2.12 | 2.AP2.P12.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 28 | SW-WIFI-01 | 28 | 36 |
| Piętro | 2 | Piętro | 13 | 1 | AP2.13 | 2.AP2.P13.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 29 | SW-WIFI-01 | 29 | 40 |
| Piętro | 2 | Piętro | 14 | 1 | AP2.14 | 2.AP2.P14.1 | Wi-Fi | SZ-WIFI | PP-WIFI-01 | 30 | SW-WIFI-01 | 30 | 44 |

9.5. Pełna tabela punktów CCTV

| Kondygnacja | Nr kondygnacji | Lokalizacja | Nr punktu | Port | Oznaczenie projektowe | Numeracja techniczna | Typ punktu | Szafa | Patchpanel | Port patchpanelu | Switch | Port switcha | Oszacowana długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 1 | 1 | Z1.01 | 1.Z.P01.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 1 | SW-CCTV-01 | 1 | 18 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 2 | 1 | Z1.02 | 1.Z.P02.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 2 | SW-CCTV-01 | 2 | 14 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 3 | 1 | Z1.03 | 1.Z.P03.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 3 | SW-CCTV-01 | 3 | 10 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 4 | 1 | Z1.04 | 1.Z.P04.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 4 | SW-CCTV-01 | 4 | 8 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 5 | 1 | Z1.05 | 1.Z.P05.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 5 | SW-CCTV-01 | 5 | 12 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 6 | 1 | Z1.06 | 1.Z.P06.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 6 | SW-CCTV-01 | 6 | 16 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 7 | 1 | Z1.07 | 1.Z.P07.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 7 | SW-CCTV-01 | 7 | 22 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 8 | 1 | Z1.08 | 1.Z.P08.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 8 | SW-CCTV-01 | 8 | 26 |
| Parter | 1 | Elewacja / otoczenie budynku | 9 | 1 | Z1.09 | 1.Z.P09.1 | Kamera zewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 9 | SW-CCTV-01 | 9 | 30 |
| Parter | 1 | Parter | 1 | 1 | W1.01 | 1.W.P01.1 | Kamera wewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 10 | SW-CCTV-01 | 10 | 12 |
| Parter | 1 | Parter | 2 | 1 | W1.02 | 1.W.P02.1 | Kamera wewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 11 | SW-CCTV-01 | 11 | 20 |
| Parter | 1 | Parter | 3 | 1 | W1.03 | 1.W.P03.1 | Kamera wewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 12 | SW-CCTV-01 | 12 | 28 |
| Piętro | 2 | Piętro | 1 | 1 | W2.01 | 2.W.P01.1 | Kamera wewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 13 | SW-CCTV-01 | 13 | 24 |
| Piętro | 2 | Piętro | 2 | 1 | W2.02 | 2.W.P02.1 | Kamera wewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 14 | SW-CCTV-01 | 14 | 32 |
| Piętro | 2 | Piętro | 3 | 1 | W2.03 | 2.W.P03.1 | Kamera wewnętrzna | SZ-CCTV | PP-CCTV-01 | 15 | SW-CCTV-01 | 15 | 40 |

9.6. Wnioski

Przyjęta numeracja umożliwia jednoznaczne powiązanie każdego punktu z kondygnacją, pomieszczeniem, gniazdem, portem patchpanelu oraz portem przełącznika. Zastosowanie oddzielnych szaf dla LAN, Wi‑Fi i CCTV upraszcza eksploatację, serwis oraz przyszłą rozbudowę infrastruktury.