Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

PROJEKTOWANIE ŚWIATŁOWODOWYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Kod:

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

Lokalizacja:

Inwestor:

Data wykonania:

Zespół autorski: Marcin Walenciej,

Białystok, 10.05.2026

SPIS TREŚCI

1. Część ogólna	4

1.1. Przedmiot opracowania	4

1.2. Inwestor	4

1.3. Wykonawca	4

1.4. Podstawa opracowania	4

1.5. Normy i przepisy	4

1.5. Zakres opracowania	4

1.6. Ochrona środowiska	4

1.7. Zapotrzebowanie na wodę, odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie opadów oraz gospodarka odpadami	5

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	7

3. Część techniczna	9

3.1. Stan istniejący	9

3.2. Budowa kanalizacji wtórnej	9

3.3. Budowa zasobników kablowych oraz rurociągu kablowego	9

3.4. Skrzyżowania z obiektami uzbrojenia terenu	9

3.5. Budowa i montaż kabla światłowodowego	9

3.6. Zakończenie kabla światłowodowego	9

3.7. Pomiary kabla światłowodowego	10

3.8. Znakowanie	10

3.9. Uwagi dodatkowe	10

3.9. Typ i profil kabla światłowodowego	11

3.10. Topologia i technologia	11

3.11. Dyspersja chromatyczna łącza światłowodowego	11

3.12. Bilans dyspersji chromatycznej łącza światłowodowego	12

3.13. Tłumienie łącza światłowodowego	12

3.14. Bilans mocy łącza światłowodowego	13

3.15. Urządzenia oraz wyposażenie szaf teleinformatycznych	13

3.16. Zestawienie podstawowych materiałów oraz urządzeń	14

4. Przedmiar robót	15

5. Rysunki	16

5.1. Lokalizacja obiektów	16

5.2. Przebieg trasy łącza światłowodowego	16

Zaznaczone na mapach	16

5.3. Schematy	16

1. Schemat wyprostowany	16

2. rozpływ włókien	16

3. Widok elewacji szaf teleinformatycznych	16

4. oznaczenia (legenda)	16

5.4. Spis kart materiałowych	16

5.5. Streszczenie (jęz. angielski)	16

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Wojsko Polskie

1.3. Wykonawca

Wykonawcą przedsięwzięcia jest: …………………………………….

1.4. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora

- uzgodniona koncepcja projektowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowiązujące przepisy i normy dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnych

- uzgodnienia z zarządcami dróg oraz gestorami sieci uzbrojenia terenu

- dane katalogowe producentów urządzeń i materiałów

1.5. Normy i przepisy

W projekcie uwzględniono następujące normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

## Normy

- PN-EN 50173 – Systemy okablowania strukturalnego

- PN-EN 50174 – Instalowanie okablowania

- PN-EN 60794 – Kable światłowodowe

- PN-EN 62305 – Ochrona odgromowa

- PN-EN 124 – Włazy do studni kablowych

- ZN-96/TPSA – Normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej (dot. budowy kanalizacji teletechnicznej)

- Wytyczne projektowania i budowy linii światłowodowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót telekomunikacyjnych

Projekt opracowano zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki inżynierskiej.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę rurociągu kablowego z rur RHDPE Ø110 –  24 000 mb

- budowę kanalizacji wtórnej z rur RHDPE Ø40 – 24 000 mb

- budowę przepustów z rur RHDPEp Ø4 -270 mb

- budowę zasobników kablowych typu ZK – 9 szt.

- montaż osłon złączowych (muf kablowych) – 6 szt.

- montaż stelaży zapasu – 15 szt.

- montaż skrzynek zapasu – 3 szt.

- montaż zewnętrznych szaf teleinformatycznych RACK – 2 szt.

- wciąganie i montaż kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 24J (G.652) –  25 500mb

- montaż studni kablowych typu SKR-2 – 12 szt

- wykonanie spawów włókien światłowodowych – 144 spawy

- wykonanie pomiarów reflektometrycznych OTDR – 2 pomiary

- wykonanie pomiarów tłumienności toru transmisyjnego – 1 kpl.

- zakończenie kabla światłowodowego w przełącznicach światłowodowych – 2 kpl.

- montaż przełącznic światłowodowych 24-portowych – 2 szt.

- montaż przełącznic światłowodowych 24-portowych – 2 szt.

- dostawa i montaż patchcordów światłowodowych – 4 szt.

- oznakowanie trasy kabla taśmą ostrzegawczą – 24 000 mb

- wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl

1.6. Ochrona środowiska

W tym punkcie należy opisać zagadnienia wynikające z oddziaływania inwestycji na elementy środowiska,  w szczególności w obszarach występowania zadrzewień i zbiorników wodnych, np.:

Kable telekomunikacyjne w rurociągu kablowym nie zanieczyszczają środowiska naturalnego (urządzenia elektroniczne teletransmisyjne o bardzo niskim poziomie sygnałów oraz urządzenia światłowodowe). Nie mają wpływu na wody podskórne, wody powierzchniowe, glebę oraz powietrze. Budowa będzie prowadzona zgodnie z przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. Nie będą naruszane korzenie drzew, krzewów. Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Uwaga: opis musi wynikać z przeprowadzonej analizy wybranego wariantu trasowania.

1.7. Zapotrzebowanie na wodę, odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie opadów oraz gospodarka odpadami

Łącze światłowodowe wraz z kanalizacja teletechniczną jest obiektem bezobsługowym oraz zarządzanym zdalnie. Nie zachodzi konieczność zaopatrzenia w wodę ani budowy sieci kanalizacyjnej. Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w paliwa, natomiast energia elektryczna potrzebna do zasilania systemów obiektu będzie wykorzystywana z istniejących budynków.

Wody opadowe będą gospodarowane powierzchniowo na terenie inwestycji.

W zakresie gospodarki odpadami w czasie budowy przewiduje się ich selektywne gromadzenie bieżąco w odpowiednich pojemnikach i niezwłoczny ich odbiór przez przedsiębiorstwa posiadające pozwolenia na gospodarowanie wszystkimi wytwarzanymi odpadami.

Obiekt jest bezobsługowy, na etapie jego eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów.

1.8. Dane informujące o wpisaniu działki do rejestru dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wpis uzależniony od stanu faktycznego i przewidzianego trasowania, np.:

W obszarze objętym inwestycja nie występują tereny wymagające określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1.9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji

Wpis uzależniony od stanu faktycznego i przewidzianego trasowania, np.:

W granicach obszaru objętego realizacją inwestycji nie występują tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

1.10. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Białystok, ……………… r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że Projekt wykonawczy „…………………….” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: |  |  |
| Sprawdzający: |  |  |

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.1 Podstawa prawna

Art. 21a ust. 4 Ustawy Prawo budowlane – z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.2019.1202) oraz przepisów wykonawczych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 r.).

2.2 Zakres Robót

Zakres planowanych prac:

- roboty ziemne – niwelacja terenu, wymiana gruntu,

- ……………………

- montaż projektowanych szaf dystrybucyjnych,

- ……………………….

Kolejność prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy,

- wykonanie ,

- podłączenia.

2.3 Istniejące obiekty budowlane

W tym punkcie należy umieścić wykaz rodzajów obiektów budowlanych, znajdujących się w obrębie inwestycji, np. drogi publiczne, obiekty inżynieryjne takie jak mosty, wiadukty, tunele, linie SN, linie WN, linie gazowe, wodociagowe itp.

2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Należy wymienić które z powyższych stwarzają zagrożenie, np.:

- Istniejąca infrastruktura podziemna (linie kablowe SN i nN, wodociąg, infrastruktura kolejowa,

- Sieć telekomunikacyjna,

- Drogi publiczne.

2.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Należy wymienić zgodnie ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, np.:

- Ryzyko przysypania ziemią,

- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu projektowanych instalacji,

- Potrącenie przy prowadzeniu prac w pasie drogowym,

- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas wykonywania wykopów pod projektowane sieci,

- Ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury podczas wykonywania wykopów pod projektowane sieci,

- Ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury podczas wciągania kabla światłowodowego w istniejącą kanalizacje teletechniczną,

- Ryzyko pożaru.

2.6 Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w punktach 2. 4 i 2.5, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

2.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

W tym punkcie należy umieścić wykaz zaleceń wpływających na BHP w trakcie realizacji robót, np.:

- Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,

- Prowadzenie prac w obrębie pasa drogowego wymaga przestrzegania zaleceń zawartych w „Projekcie Organizacji Ruchu”,

- Apteczka pierwszej pomocy,

- Prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą wykonać ręcznie,

- Praca w pasie drogowym należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa lub wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

- Telefon komórkowy na placu budowy umożliwiający wezwanie pomocy,

- Przy robotach związanych z wykopami związanymi ułożeniem kabli oraz umocowania konstrukcji wsporczych, zaleca się wyraźne oznakowanie („WYKOPY”) i ogrodzenie miejsca robót.

2.8 Wpływ na środowisko

Powiązane z punktem 1.6. Jeżeli inwestycja nie ma wpływu na środowisko, należy to stwierdzić.

3. Część techniczna

3.1. Stan istniejący

Opis stanu istniejącego obszaru oraz infrastruktury, jeżeli inwestycja dotyczy przebudowy/rozbudowy.

3.2. Budowa kanalizacji wtórnej

Opis sposobu budowy kanalizacji wtórnej, jeżeli dotyczy

3.3. Budowa zasobników kablowych oraz rurociągu kablowego

Opis sposobu budowy zasobników kablowych

3.4. Skrzyżowania z obiektami uzbrojenia terenu

Tab.3.1. Zestawienie obiektów ochronnych

| Relacja | Droga | Numer obiektu | Rodzaj obiektu | Współrzędne geograficzne | Technologia wykonania | RHDPEp Ø110 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grajewo – Osowiec-Twierdza | DK65 | 1 | Skrzyżowanie z drogą krajową (350m) | # 53°38'13.7"N 22°28'17.4"E | przecisk pneumatyczny | 20 m |
| Grajewo – Osowiec-Twierdza | DK65 | 2 | Skrzyżowanie z drogą krajową (1,3km) | # 53°37'50.3"N 22°28'47.8"E | przecisk pneumatyczny | 20 m |
| Grajewo – Osowiec-Twierdza | DK65 | 3 | Most nad rzeką-Kanał Rudzki(20,8km) | # 53°29'12.1"N 22°37'35.5"E | prowadzenie kabla w rurze ochronnej przy konstrukcji mostu | 30 m |
| Grajewo – Osowiec-Twierdza | DK65 | 4 | Most nad rzeką Biebrza (21,7km) | # 53°28'59.0"N 22°38'18.0"E | przewiert sterowany HDD pod korytem rzeki | 120m |
| Grajewo – Osowiec | DK65 | 5 | Przejazd Kolejowy(22,6km) | # 53°28'43.0"N 22°38'50.3"E | przewiert sterowany HDD pod torami | 30 m |
| Grajewo – Osowiec-Twierdza | DK65 | 6 | Przejazd Kolejowy(22,6km) | # 53°28'41.9"N 22°38'50.3"E | przewiert sterowany HDD pod torami | 30 m |
| Grajewo – Osowiec-Twierdza | DK65 | 7 | Skrzyżowanie z drogą krajową (23,8km) | 53.470106, 22.659602 | przecisk pneumatyczny | 20 m |

3.5. Budowa i montaż kabla światłowodowego

W tym punkcie należy zamieścić kompleksowy opis technologii wykonania zależnie od przyjętej metody montażu, np.:

Kabel światłowodowy należy zaciągać do rurociągu kablowego oraz kanalizacji wtórnej metodą pneumatycznego wdmuchiwania odcinkami pięciokilometrowymi.

Ręczne lub mechanicznie zaciąganie kabli jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych, technicznie uzasadnionych przypadkach, ale pod warunkiem ciągłej kontroli siły naciągu i stosowania urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej siły. Jeżeli wymagana siła ciągu, potrzebna do jednokierunkowego zaciągania w czasie jednej operacji zbliża się do dopuszczalnej lub ją przekracza, należy wtedy zastosować metodę dwukierunkowego zaciągania kabla. Szczegółowe zalecenia dotyczące zaciągania kabli zawarte są w normach ………………

Łączenie światłowodów wykonać metodą spawania w łuku elektrycznym zgodnie z normą ………... Łączenie kolejnych odcinków realizowane w osłonach złączowych zainstalowanych w studniach oraz zasobnikach kablowych. Mufy złączowe kabla światłowodowego należy oznakować opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym z napisem: „UWAGA! ŚWIATŁO LASEROWE”.

3.6. Zakończenie kabla światłowodowego

Kable należy zakończyć (poprzez wykonanie złączy spawanych) na przełącznicach światłowodowych zlokalizowanych w …………………….. Montaż włókien kabla należy wykonać zgodnie ze schematem optycznym. Niewykorzystane pola przełącznic należy zaślepić zaślepkami.

3.7. Pomiary kabla światłowodowego

W tym punkcie należy opisać sposób weryfikacji jakości kabla przed montażem zależnie od przyjętych sposobów montażu, np.:

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych na linii kablowej wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów. Należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bębnach przed uszkodzeniami, zwracając także uwagę na wygięcia kabli o zbyt małym promieniu.

Do odbioru łącza światłowodowego należy wykonać następujące pomiary:

- pomiary właściwości transmisyjnych torów światłowodowych metodą reflektometryczną, pomiary wykonać na wszystkich włóknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka, pomiędzy przełącznicami światłowodowymi;

- pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umożliwić określenie:

  - całkowitej długości optycznej linii,

  - całkowitej tłumienności linii,

  - tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych,

  - tłumienności połączeń;

Uzyskanie wyników pomiarów mieszczących się w granicach przyjętych założeń stanowi podstawę do oddania zbudowanego łączą światłowodowego do użytku.

3.8. Znakowanie

Dla identyfikacji kabli w studniach kablowych, zasobnikach, na rurach rurociągu kablowego, należy mocować tabliczki identyfikacyjne z czytelnym napisem informującym o właścicielu kabla, typie kabla oraz numerze paszportyzacyjnym linii. Tabliczki powinny być trwale chronione przed dostępem wilgoci (np. laminowane). Przywieszki powinny być umieszczone na rurach w każdej studni kablowej. Przewieszki ostrzegające o promieniowaniu laserowym, w kolorze żółtym, powinny być umieszczane przy urządzeniach laserowych oraz na kablach światłowodowych. Wzory przywieszek ostrzegawczych oraz identyfikacyjnych zostały zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Rury rurociągu kablowego powinny zawierać nadruki zawierające informacje o ich właścicielu: ……… (wersja pełna)

3.9. Uwagi dodatkowe

W tym punkcie należy zamieścić wszelkie uwagi dodatkowe wpływające np. na jakość i bezpieczeństwo prowadzenia robót, np.:

Rozpoczęcie i prowadzenie robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Kierujący robotami powinien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierujący robotami powinien szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie geodezyjnej, oraz zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. W rejonie zbliżeń i skrzyżowań projektowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem, stosując się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Teren robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być w sposób widoczny zabezpieczone i oznakowane. Wykopy przebiegające wzdłuż budynków wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 3 m.

Stosowane materiały winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym.

Rozbiórkę nawierzchni prowadzić w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać uzyskane materiały do odbudowy po zakończeniu robót.

Po wykonaniu inwestycji należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę i przekazać ją do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej oraz właściciela wybudowanej infrastruktury. Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa, powinny być uzgodnione z inwestorem i użytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i uwagami instytucji oraz osób uzgadniających projekt. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia robót, celem przejęcia placu budowy oraz wystąpić o ustanowienie ciągłego nadzoru na czas budowy.

3.9. Typ i profil kabla światłowodowego

Do budowy linii światłowodowej wykorzystano kabel …………………..

Dane techniczne kabla optotelekomunikacyjnego:

Parametry techniczne kabli optotelekomunikacyjnych powinny być zgodne z zaleceniami…….

3.10. Topologia i technologia

Opis topologii przewidzianego łącza np. ze schematem ideowym oraz informacja o technologii wykonania.

3.11. Dyspersja chromatyczna łącza światłowodowego

Tab….. Wyniki obliczeń dyspersji chromatycznej projektowanego łącza światłowodowego

| Lp. | Odcinek | LT [km] | LOPT [km] | DC psnm∙km | D psnm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:  LT      -  długość trasowa odcinka,

LOPT   -  długość odcinka uwzględniająca zapasy i falowanie kabla w kanale technologicznym,

DC      -  współczynnik dyspersji chromatycznej włókna światłowodowego ……. dla długości

fali ……..nm,

D       -  dyspersja chromatyczna włókna światłowodowego na danym odcinku.

Przykładowe obliczenia:

D = DC   LOPT =……………………………………………………..

3.12. Bilans dyspersji chromatycznej łącza światłowodowego

Wyniki obliczeń bilansu dyspersji chromatycznej dla poszczególnych odcinków projektowanego łącza światłowodowego:

gdzie: 	DRxn  - dyspersja chromatyczna widziana z perspektywy danego odbiornika,

Dn  - dyspersja chromatyczna poszczególnych odcinków łącza światłowodowego,

KPn - kompensatory dyspersji przelotowe (instalowane na trasie w lokalizacji ……),

KKn - kompensatory dyspersji końcowe (instalowane przy odbiornikach).

3.13. Tłumienie łącza światłowodowego

Tab…. Wyniki obliczeń tłumienia projektowanego łącza światłowodowego

| Lp. | Odcinek | LT [km] | LOPT [km] | α dBkm | NZ | aZ [dB] | NS | aS [dB] | aD [dB] | aR [dB] | A [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

gdzie:  LT      -  długość trasowa odcinka,

LOPT  -  długość odcinka uwzględniająca zapasy i falowanie kabla w kanale technologicznym,

α       -  tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego dla długości fali ………. nm,

NZ     -  liczba złączy rozłączalnycha,

aZ     -  tłumienie złączy rozłączalnych,

NS     -  liczba złączy spajanych (spawów),

aS      -  tłumienie złączy spajanych (spawów),

aD     -  dodatkowe tłumienie wprowadzane przez ………….:

aR      -  rezerwa eksploatacyjna,

A        -  całkowite tłumienie danego odcinka łącza światłowodowego.

Przykładowe obliczenie całkowitego tłumienia dla odcinka ……………………….:

3.14. Bilans mocy łącza światłowodowego

Wyniki obliczeń bilansu mocy dla poszczególnych odcinków projektowanego łącza światłowodowego:

- odcinek ……….:

- odcinek …………:

- odcinek …………:

gdzie: 	PRX     	- moc sygnału na wejściu odbiornika (zakres czułości od ….. do ….. [dBm]),

PTX    	-  moc nadajnika,

A 	- tłumienie całkowite kolejnych odcinków łącza światłowodowego,

GP 	-  wzmocnienie przelotowych wzmacniaczy liniowych,

GK  	-  wzmocnienie przedwzmacniaczy,

AT   	-  tłumienie tłumika światłowodowego (dostosowanie poziomu mocy do zakresu

czułości odbiornika),

M         -  margines projektowy.

3.15. Urządzenia oraz wyposażenie szaf teleinformatycznych

Projekt zakłada zastosowanie następujących urządzeń (przełącznice, kompensatory, wzmacniacze, nadajniki, odbiorniki, szafy itd.):

- ……:

  - Wypisać najważniejsze parametry.

- ……..:

Projektuje się instalację …….. zewnętrznych szaf telekomunikacyjnych RACK przy studniach kablowych w lokalizacjach o następujących współrzędnych (zawartość szafy):

- ………………….

3.16. Zestawienie podstawowych materiałów oraz urządzeń

Tab….. Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń

| Lp. | Materiały | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | m |  |
| 2 |  | m |  |
| 3 |  | m |  |
| 4 |  | m |  |
| 5 |  | szt. |  |
| 6 |  | szt. |  |
| 7 |  | szt. |  |
| 8 |  | m |  |
| 9 |  | szt. |  |
| 10 |  | szt. |  |
| 11 |  | szt. |  |
| 12 |  | szt. |  |
| 13 |  | szt. |  |
| 14 |  | szt. |  |
| 15 |  | szt. |  |
| 16 |  | szt. |  |
| 17 |  | szt. |  |
| 18 |  | szt. |  |

4. Przedmiar robót

Tab.4.1. Przedmiar robót

| Lp. | Opis | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji wtórnej |  | m |
| 2 | Budowa rurociągu kablowego |  | m |
| 3 | Budowa zasobników kablowych |  | szt. |
| 4 | Budowa przepustów pod obiektami ochronnymi |  | szt. |
| 5 | Montaż osłon złączowych |  | szt. |
| 6 | Montaż skrzynki zapasu |  | szt. |
| 7 | Montaż stelaża zapasu |  | szt. |
| 8 | Wciąganie odcinków kabla światłowodowego metodą pneumatycznego wdmuchiwania |  | m |
| 9 | Wykonanie spawów |  | szt. |
| 10 | Założenie osłon spawów |  | szt. |
| 11 | Położenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej |  | m |
| 12 | Montaż słupków oznaczeniowych |  | szt. |
| 13 | Montaż zewnętrznych szaf teleinformatycznych RACK |  | szt. |
| 14 | Montaż przełącznicy światłowodowej w szafie RACK |  | szt. |
| 15 | Montaż Switch’a w szafie RACK |  | szt. |
| 16 | Montaż Transciever’ów w Switch’u |  | szt. |
| 17 | Montaż Multipleksera / Demultipleksera w szafie RACK |  | szt. |
| 18 | Montaż wzmacniacza EDFA w szafie RACK |  | szt. |
| 19 | Montaż kompensatora dyspersji w szafie RACK |  | szt. |
| 20 | Pomiar tłumienności linii optycznej linii światłowodowej |  | szt. |
| 21 | Pomiar reflektometryczny linii światłowodowej |  | szt. |
| 22 | Badanie szczelności kanalizacji wtórnej |  | szt. |
| 23 | Badanie szczelności rurociągu kablowego |  | szt. |
| 24 | Badanie szczelności przepustów |  | szt. |

5. Rysunki

5.1. Lokalizacja obiektów

Zaznaczone na mapach, mogą być widoki z Google z naniesionymi obiektami

5.2. Przebieg trasy łącza światłowodowego

Zaznaczone na mapach

5.3. Schematy

1. Schemat wyprostowany

2. rozpływ włókien

3. Widok elewacji szaf teleinformatycznych

4. oznaczenia (legenda)

5.4. Spis kart materiałowych

5.5. Streszczenie (jęz. angielski)

napisac w skrocie po ang