### 3. Parametr znormalizowanej częstotliwości V światłowodu zależy od:

A) tylko od długości fali
✅ B) promienia rdzenia, NA i długości fali
C) tłumienności i NA
D) wyłącznie od profilu współczynnika załamania

### 5. Minimalna tłumienność światłowodu krzemionkowego (~0,2 dB/km) występuje w oknie:

A) 850 nm
B) 1310 nm
✅ C) 1550 nm
D) 1625 nm

### 9. EDFA wzmacnia sygnały w paśmie:

A) O (1260–1360 nm)
B) E (1360–1460 nm)
✅ C) C/L (1530–1625 nm)
D) U (1625–1675 nm)

### 13. Polaryzacji kołowej na sferze Poincaré odpowiada:

A) równik sfery
✅ B) bieguny sfery
C) wnętrze sfery
D) południk zerowy

### 15. Płytka ćwierćfalowa (λ/4) służy do:

A) wzmocnienia sygnału
✅ B) konwersji polaryzacji liniowej w kołową i odwrotnie
C) obrotu polaryzacji o 90°
D) tłumienia odbić

### 18. W trójportowym cyrkulatorze optycznym sygnał z portu 2 wychodzi z portu:

A) 1
B) 2
✅ C) 3
D) wszystkich jednocześnie

### 22. Przerwa skośna (np. Si, Ge) w porównaniu z prostą (np. GaAs):

A) ma większą wydajność emisji światła
✅ B) wymaga udziału fononu przy przejściu radiacyjnym
C) nie pozwala na zjawisko absorpcji
D) występuje tylko w izolatorach

### 25. Studnia kwantowa to struktura, w której nośniki są skwantowane w:

A) trzech wymiarach
B) dwóch wymiarach
✅ C) jednym wymiarze (ruch swobodny w dwóch pozostałych)
D) zerowych wymiarach

Jeżeli to ma być ściąga na egzamin, to zapamiętaj skrót:

3B, 5C, 9C, 13B, 15B, 18C, 22B, 25C.